森林法に基づく

林地開発許可申請の手引き

大田原市

目　　　　次

Ⅳ　林地開発許可申請書に添付する計画書及び関係図書

第一　細則第3条に規定する計画書　	　26

第二　その他知事が必要と認める書類　	　32

第三　細則第2条及び第3条に規定する図面　	　33

第四　添付する計算書等　	　38

Ⅴ　様式

林地開発許可申請書　	　41

様式第1号（第4条関係）（工事着手届出書）　	　42

様式第2号（第5条関係）（林地開発許可済標識）　	　43

様式第3号（第6条関係）（工事完了届出書）　	　44

様式第4号（第7条関係）（開発行為承継届出書）　	　45

様式第5号（第8条関係）（林地開発計画変更許可申請書）　	　46

様式第6号（第8条関係）（林地開発計画変更届出書）　	　47

様式第7号（第9条関係）（災害発生届出書）　	　48

様式第8号（第10条関係）（開発行為の一時中止・廃止届出書）　	　49

Ⅵ　参考様式

参考様式1　（開発行為施行同意書）　	　51

参考様式2　（隣接地（近接地）所有者同意書）　	　52

参考様式3　（開発行為チェックリスト）　	　53

参考様式4　（調整池計画諸元一覧表）　	　54

Ⅳ　林地開発許可申請書に添付する

計画書及び関係図書

第一　細則第３条に規定する計画書

１　事業及び施設の名称

(1)　「事業の名称」は例えば、住宅団地の造成、工場・事業場の設置、レジャー施設の設置、土砂等の採掘、農用地の造成等、P19の表４の開発行為の目的に倣い記載すること。

(2)　「施設の名称」は、例えば、○○住宅団地、○○会社△△工場、○○ホテル、○○採石場等と記載する

２　開発地区の面積（開発行為に係る森林の土地の面積の明細）

（ha）

| 市町 | 大字 | 字 | 地番 | 面積 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意事項

１　複数市町にまたがる場合は、市町毎に面積の小計を記載する。

２　面積は実測とし、ヘクタールを単位として少数第４位まで記載する。

（「３　土地利用計画」以降も同じ。）

３　土地利用計画

（ha、％）

| 区 分 | 開発対象区域 |  | 事業区域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面 積 | 比 率 | 面 積 | 比 率 |
| 造成森林 |  |  |  |  |
| 残置森林 |  |  |  |  |
| 計 |  | 100.0 |  | 100.0 |

４　事業区域の用途別面積及び権利の取得状況

| 区分 | 市町 | 大字 | 字 | 番地 | 権利者の氏名 又は名称 | 権利の種類 | 同意 の 有無 | 立木 権利 の 有無 | 面 積 | 開発地区 | 残置森林 |  |  | 造成森林 |  | その他 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林齢１６ 年生以上 | 林齢１５ 年生以下 | 計 |  |  |  |  |
| 開発対象地域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以外の地域 開発対象地域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  | ・森林率 ＝ ×100＝ ％ ・残置森林率 ＝ ×100＝ ％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注　１　森林率＝（事業区域内の残地森林面積＋事業区域内の造成森林面積）／開発対象地域の面積×１００

(1)　造成森林のうち、硬岩切土法面等の確実な成林が見込めない部分は算定対象としない。

(2)　住宅団地の造成にあっては、事業区域内の緑地面積を含めて差し支えない。

２　残置森林率＝開発対象地域内の林齢１６年生以上の残置森林面積／開発対象地域の面積×１００

３　共有者、抵当権者等権利を有する者全員を記載すること。

４　権利の種類には、所有権、抵当権等を記載すること。

５　共有の場合は、持分を摘要欄にその旨記載する。

６　すべての土地について、申請の３ヶ月前までの登記事項証明書の写しを添付すること。

７　同意を得ていることを証する書類を添付すること。

５　事業区域の面積

（ha）

| 開発対象区域 |  |  | 開発対象地域以外の地域 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通林 | 保安林 | 小計 | 農地 | 原野 | その他 | 公共 用地 | 計 | 備考 |

６　その他、公共用地の内訳

（ha）

| その他 |  |  |  | 公共用地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 計 |  |  |  | 計 |

７　用地取得状況（公共用地を除く）

| 区分 | 所有権 取得済 | 所有権 取得済 | 所有権以 外の権利 取得済 | 承諾済 | 小 計 | 未承諾 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開発対象地域 | 面積 |  |  |  |  |  | ha |
|  |  |  |  |  |  |  | 100.0 ％ |
|  | 権利者数 |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100.0 ％ |
| 以外の地域 開発対象地域 | 面積 |  |  |  |  |  | ha |
|  |  |  |  |  |  |  | 100.0 ％ |
|  | 権利者数 | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100.0 ％ |
| 計 | 面積 |  |  |  |  |  | ha |
|  |  |  |  |  |  |  | 100.0 ％ |
|  | 権利者数 |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100.0 ％ |

注意事項

１　所有権以外の権利とは貸借権等で、その権利を得ていることを証する書類を添付すること。

２　（　）内は、開発対象地域の権利者と重複する権利者数を内数で記入すること。

８　開発対象地域の状況

(1)　開発対象地域の立地条件を明らかにするため、地形、林況（樹種、林齢等）、人家、道路、鉄道その他公共施設の状況について記載すること。

(2)　法令等に基づく地域指定等を記載すること。

９　土地の利用計画

(1)　開発対象地域内の土地利用の形態を明らかにするため、切土、盛土、捨土等行為の形態別の施工区域の位置、施工する緑地の区域を記載すること。

(2)　公共施設及び公益的施設の整備及び維持管理計画とその位置を記載すること。

(3)　文化財があるときは、種類、位置及びその保護計画と関係機関と協議した結果の資料を添付し、説明を記載すること。

１０　残置森林、造成森林、緑地計画

(1)　残置森林、造成森林、緑地の配置及び維持管理計画を具体的に記載すること。

(2)　造成森林にあっては、植栽する樹木の種類、高さ、ha当たりの本数等を具体的に記載すること。

(3)　緑地にあっては、緑化方法を記載すること。

(4)　残置森林等の維持管理について、関係市町村と協定の締結の有無を記載すること。

１１　土工計画

開発行為による土地の形質変更の形態を明らかにするため、次の事項を記載すること。

(1)　施工前の地盤面（縦断及び横断）、施工後の法面の高さ、勾配及び土質を記載すること。

(2)　切土、盛土、捨土の工法及び土量を記載すること。

ア　「切土」は、切取の順序、小段の巾、高さ、排水施設等の基準、法面保護の方法を記載すること。

イ　「盛土、捨土」は、盛土、捨土を行う前の地盤改良の方針、運土計画、時期、締固めの方法、小段の巾、高さ、排水施設等の基準、法面保護の方法を記載すること。

(3)　開発地区内の最高と最低の標高及び位置を記載すること。

(4)　道路の構造、公園等その他土木工事の施行基準を記載すること。

１２　防災施設等の計画

(1)　よう壁、えん堤、排水路、導水路、貯水池、洪水調整地等による防災計画を記載すること。

(2)　工事施工中の災害防止計画を記載すること。

(3)　防災施設の構造及び計画根拠を記載すること。（仮説の施設を含む。）

１３　水の確保等の計画

(1)　当該地を開発することにより、開発対象地域の周辺における水利用の実態等からみて、必要な水量を確保する必要の有無を記載すること。

また、必要な場合には、貯水池又は導水路の設置等を具体的に記載すること。

(2)　土砂の流出による水質の悪化防止のための措置を記載すること。

１４　開発行為の施行工程

| 工 程 施設 (工事)の種類 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意事項

１　防災施設等の設置を先行して実施するよう計画すること。

２　洪水調整池を中心にした流域ごとの防災計画及び土工計画の個別工程を記載すること。

３　仮説の施設を設置する場合は、その内容についても記載すること。

１５　資金及びその調達計画

(1)　開発行為に要する経費

| 総事業費 | 用地費 | 造成工事費 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公共施設及び 公益的施設費 | 防災施設費 | その他 |  | 計 |

注意事項

１　その他の欄には、内容を明記すること。

２　工事費等については具体的に根拠を示すこと。

(2)　資金調達計画

| 総事業費 | 自己資金 | 借入金 | その他の資金 | 計 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意事項

１　資金の調達方法に応じ、申請の３ヶ月前までの預金残高証明書、融資証明書及び資金借入計画書を添付すると。

２　その他の資金の欄には、その内容を記載すること。

１６　事業の全体計画の概要及び期別計画の概要

全体計画の一部について許可申請する場合には、全体及び期別計画のそれぞれの区域面積、期間等を中心とした概要を記載すること。

また、工区分けをする場合には、必ず記載すること。

第二　その他市長が必要と認める書類

１　申請者に関する書類

⑴　事業経歴書

| 法令による登録番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直近年度納税額 |  | 法人税又 は所得額 | 円 |  | 事業税 |  | 円 |  |
| 主たる取引金融機関 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最近の実績 | 施行場所 | 名 称 | 施行面積 | 事業費 |  | 施行期間 |  | 備 考 |

⑵　納税証明書（直近年度のもの）

⑶　法人にあっては登記事項証明書及び定款、法人でない団体にあっては代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人にあっては住民票等

２　「開発行為の施行体制」欄に記載した施行者のうち防災施設の設置に関わる者に関する書類

⑴　建設業法許可書（土木工事業）

⑵　事業経歴書

| 法令による登録番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直近年度納税額 |  | 法人税又 は所得額 | 円 |  | 事業税 |  | 円 |  |
| 主たる取引金融機関 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最近の実績 | 施行場所 | 名 称 | 施行面積 | 事業費 |  | 施行期間 |  | 備 考 |

⑶　納税証明書（直近年度のもの）

⑷　事業実施体制を示す書類（職員数、主な役員・技術者名等）

⑸　林地開発に係る施工実績を示す書類（監督処分及び行政指導があった場合は、その対応状況を含む。）

３　排水等を河川等に放流しようとする場合には、当該及び最も影響を受ける地点の河川等の管理者及び関係水利権者の同意を証する書類。

４　他法令の規定により許認可を必要とする場合には、当該許認可がなされているものにあっては、許認可を証する書類、手続中のものにあっては手続を証する書類。

５　給水施設のため、地下水を利用するものにあっては、影響する地域住民の同意及び関係機関との協議を証する書類並びに水道事業者から給水を受けようとするものにあっては、給水を受けることが出来る旨を証する書類。

６　開発行為に影響を受けることが認められる土地がある場合（影響を受けることが認められる場合とは、開発区域から30ｍ以内に事業区域外の土地がある場合のことをいう）には、「隣接地（近接地）所有者同意書」による同意書。

７　公共用地の境界確認、用途廃止、払下げ等の手続を証する書類。

８　その他の必要な書類。

第３　細則第２条及び３条に規定する図面

事業区域…赤線、開発対象地域…青線で明示

| 事業の目的 |  | 図面の種類 |  | 標準縮尺 |  | 明示すべき事項 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共 通 |  | 位置図 |  | 1/50,000 以上 |  | ①事業区域 ※道路のみの場合は線形 ②方位 |  | 事業区域とは、一体として事業を行おうとする区域 |
|  |  | 区域図 |  | 1/2,500 以上 |  | ①事業区域 ②開発対象地域 ③開発地区 ④市町村･大字･字界及び地番 ⑤法令等に基づく地域の指定状況 |  | 等高線の入った図面で、周辺の状況が判断できる範囲を図示すること。 |
|  |  | 公図 |  | 1/3,000 以上 |  | ①事業区域 ②市町村･大字･字界及び地番 |  |  |
|  |  | 林況図 |  | 1/2,500 以上 |  | ①事業区域 ②開発対象地域 ③針葉樹・広葉樹別人工林・天然林及び林齢別（15年生以下と16年生以上） |  | 等高線の入った図面で、周辺の状況が判断できる範囲を区別毎に色分けする。 ●人工針葉樹…濃緑 ●人工広葉樹…濃橙 ●天然針葉樹…薄緑 ●天然広葉樹…薄橙 15年生以下は網を掛ける |
|  |  | 求積図 |  | 1/2,500 以上 |  | ①事業区域 ②開発対象地域 ③市町村･大字･字界及び地番 ④各施設 ⑤開発対象地域内の林齢15年生以下の区域 |  | 用途別に色分けする。 ●造成森林…濃緑 ●残置森林…無色 15年生以下は網を掛ける その他…適宜 |
|  |  | 土工定規図 |  | 1/100 以上 |  | ①標準断面の法勾配及び排水施設（小段の排水） ②工作部の構造 ③切土・盛土の法面保護等 |  |  |
|  |  | 現況平面図 |  | 1/2,500 以上 |  | ①事業区域 ②開発対象地域 ③開発地区 ④市町村・大字・字界及び地番⑤各施設 |  |  |
| 事業の目的 |  | 図面の種類 |  | 標準縮尺 |  | 明示すべき事項 |  | 備 考 |
| 別荘地 宿泊施設 レジャー施設 工場 事業場 住宅団地 太陽光発電施設 （Ａ） |  | 土地利用計画 平面図 |  | 1/2,500 以上 |  | ①事業区域 ②各施設 |  | 等高線の入った図面で、周辺の状況が判断できる範囲を図示し、施設毎に色分けする。 ●造成森林…濃緑 ●残置森林…無色 ●調整池…水色 ●その他…適宜 |
|  |  | 造成計画平面図 (測点位置図) |  | 1/2,500 以上 |  | ①事業区域 ②測点 ③測線 |  | 土地利用計画平面図を使用し、施設毎に色分けする ●法面…橙 ●調整池…水色 ●道路・よう壁等施設…紫 ●その他…薄緑 |
|  |  | 造成計画縦断図 |  | 1/1,000 以上 |  | ①測点 ②距離 ②逓加距離 ④地盤高 ⑤計画高 ⑥切土高 ⑦盛土高 ⑧勾配 |  | 縦・横の縮尺については必ずしも同一でなくても良い。 |
|  |  | 造成計画横断図 |  | 1/500 以上 |  | ①測点 ②地盤高 ③計画高 ④工作物 |  | 縦、横とも同じ縮尺とする 標題部に測点番号を記入する |
|  | 運土計画平面図 |  | 1/2,500 以上 |  | ①切土・盛土の区分 ②運搬土量 ③運搬方向 |  | 土地利用計画平面図を使用し、色分けする。 (切土…黄 盛土…青） |  |
|  | 流域図 |  | 1/25,000 以上 |  | ①事業区域 ②狭隘部の位置及び測点 ③各測点での流域及び面積 ④河川名及び位置 |  | 調整池から河川までの間も図示すること。放流経路を彩色すること。地形、土地利用の実態も記入する。 |  |
|  | 雨水排水計画 平面図 |  | 1/2,500 以上 |  | ①排水系統毎に番号 ②流出係数毎の面積 ③管径毎の規格、勾配 |  | 土地利用計画平面図を使用すること。 |  |
|  | 汚水排水計画 平面図 |  | 1/2,500 以上 |  | ①浄化施設 ②排水系統 |  | 土地利用計画平面図を使用すること。 |  |
|  | 調整池流域図 |  | 1/2,500 以上 |  | ①開発前の流域面積 ②開発後の流域面積 ③流出係数毎の面積 ④非調整流域面積 ⑤排水系統 ⑥流末水路 |  | 土地利用計画平面図を使用し、調整池及び流域毎に網掛をし、色分けする。 |  |
|  | 調整池平面図 |  | 1/100 以上 |  | ①調整池構造全体 ②FH・LWL・HWL・HHWL |  | 1ｍ毎の等高線の入った図面で、容量が算出できる範囲まで図示する。 |  |
|  | 調整池構造図 |  | 1/100 以上 |  | ①FH・LWL・HWL・HHWL ②オリフィスの位置及び寸法③堤高 ④各部詳細図 |  |  |  |
|  | 防災施設構造図 |  | 1/100 以上 |  | ①えん堤、擁壁、フトン籠等②施工中の防災施設 |  |  |  |
|  | 施工中防災計画 平面図 |  | 1/2,500 以上 |  | ①仮設防災施設の位置及び形状 |  | 土地利用計画平面図を使用すること。 |  |
|  | 建築物の概要 |  | 1/100 以上 |  | ①平面図 ②正面図 ③側面図 ④建物の高さ ⑤建築面積 |  |  |  |
|  | 道路計画平面図 |  | 1/2,500 以上 |  | ①測点（BP・No・BC・MC・EC・EP） |  | 造成計画平面図と併用してもよい。 |  |
|  | 道路計画縦断図 |  | 1/1,000 以上 |  | ①造成計画縦断図と同じ |  | 他の施設に接続する場合は、その施設の計画高まで図示すること。 |  |
|  | 道路計画横断図 |  | 1/500 以上 |  | ①造成計画横断図と同じ |  | 他の施設に接続する場合は、その施設の計画高まで図示すること。 |  |

| 事業の目的 | 図面の種類 | 標準縮尺 | 明示すべき事項 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ゴルフ場 スキー場 （Ｂ） | 土地利用計画 平面図 | 1/2,500 以上 | ①事業区域 ②各施設 ③コースの高さ5ｍ毎の計画線 ④コースのTee・IP・Greenの計画高 | (A)に同じ |
|  | 造成計画平面図 （測点位置図） | 1/2,500 以上 | (A)に同じ | (A)に同じ。コース等が隣接する場合は、その計画高まで図示すること。 |
|  | 造成計画縦断図 | 1/1,000 以上 | 〃 | (A)に同じ。コース等が隣接する場合は、その計画高まで図示すること。 |
|  | 造成計画横断図 | 1/500 以上 | 〃 | (A)に同じ。調整池盛土用に運土する場合は、具体的に表示すること。 |
|  | 運土計画平面図 | 1/2,500 以上 | 〃 | (A)に同じ |
|  | 流域図 | 1/25,000 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 雨水排水計画 平面図 | 1/2,500 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 汚水排水計画 平面図 | 1/2,500 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 調整池流域図 | 1/2,500 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 調整池平面図 | 1/100 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 調整池構造図 | 1/100 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 防災施設構造図 | 1/100 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 施工中防災計画 平面図 | 1/2,500 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 建築物の概要 | 1/100 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 道路計画平面図 | 1/2,500 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 道路計画縦断図 | 1/1,000 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 道路計画横断図 | 1/500 以上 | 〃 | 〃 |

| 事業の目的 | 図面の種類 | 標準縮尺 | 明示すべき事項 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石等の採掘 （Ｃ） | 土地利用計 画平面図 | 1/1,000 以上 | ①事業区域 ②各施設 ③跡地利用計画 | (A)に同じ |
|  | 採取計画平面図 (測点位置図) | 1/1,000 以上 | ①事業区域 ②測点 ③測線 | 〃 |
|  | 採取計画縦 断図 | 1/1,000 以上 | ①採取前の計画高 ②採取後の計画高 ③埋戻す場合は、埋戻し後の計画高 | 〃 |
|  | 採取計画横断図 | 適宜 | 同上 | 〃 |
|  | 法面保護構造図 | 1/100 以上 | ①採取後の法面保護工 | 土工定規図と併用しても良い。 |
|  | 防災計画平面図 | 1/1,000 以上 | ①調整池 ②沈砂池の位置 ③流末水路 | 土地利用計画平面図を使用すること。 |
|  | 防災施設構造図 | 1/100 以上 | ①調整池 ②沈砂池 ③排水路 ④排水施設 ⑤流末処理等 |  |
|  | 必要に応じ、流域図、雨水排水計画平面図、調整池流域図、調整池平面図、調整池構造図、施工中防災計画平面図等を（Ａ）に準じ添付する。 |  |  |  |
| 農用地造成 （Ｄ） | 土地利用計画 平面図 | 1/1,000 以上 | ①事業区域 ②農地の区域 | (A)に同じ |
|  | 造成計画平面図 (測点位置図) | 1/1,000 以上 | ①事業区域 ②測点 ③測線 | 〃 |
|  | 造成計画縦断図 | 1/1,000 以上 | (A)に同じ | 〃 |
|  | 造成計画横断図 | 1/100 以上 | 〃 | 〃 |
|  | 用水排水計画図 | 1/1,000 以上 | ①給水、排水の位置 | 土地利用計画平面図を使用すること。 |
|  | 必要に応じ、流域図、雨水排水計画平面図、調整池流域図、調整池平面図、調整池構 造図、施工中防災計画平面図、防災施設構造図等を（Ａ）に準じ添付する。 |  |  |  |
| 道 路 （Ｅ） | 土地利用計画 平面図 | 1/2,500 以上 | ①事業区域 ②道路の区域 | (A)に同じ |
|  | 必要に応じ、道路計画平面図、道路計画縦断図、道路計画横断図、防災施設構造図等を（Ａ）に準じ添付する。 |  |  |  |

注意事項　　１　上記図面のほか、必要な図面の縮尺は適宜定めること。

２　必要がないと認められる図面は省略することができる。

第４　添付する計算書等

１　土量計算書

切土・盛土量及び搬入土砂量の計算書を添付すること。

※　土砂の搬入が必要な場合は、「土砂等の埋め立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づく規制の有無を確認すること。

２　面積計算書

３　雨水等排水の流量計算書

「Ⅲ審査基準　第２法定事項　１災害防止　（５）排水施設の設置」に記載した基準に基づく計算書を添付すること。

４　調整池必要容量計算書

「Ⅲ審査基準　第２法定事項　２水害の防止」に記載した基準に基づく計算書を添付すること。

５　調整値計算容量計算書

計画する調整池の容量の確認ができる図面を添えて、その計算書を添付すること。

６　給水量の計算書

７　設計者及び工事施工業者一覧表

８　その他必要と認められる計算書等（よう壁等の安定計算書、地質調査書等）

よう壁等重要な構造物については、構造図と安定計算書等を添付すること。

Ⅴ　様　　　　　式

林地開発許可申請書

年　　月　　日

大田原市長　様

法人にあっては名称

及び代表者の氏名

住　　　所

申請者氏名

次のとおり開発行為をしたいので、森林法第１０条の２第１項の規定により許可を申請します。

| 開発行為に係る 森林の所在場所 | 大田原市 |
| --- | --- |
| 開発行為に係る 森林の土地の面積 |  |
| 開発行為の目的 |  |
| 開発行為の着手予定年月日 |  |
| 開発行為の完了予定年月日 |  |
| 開発行為の施行体制 |  |
| 備考 |  |

注意事項

１　面積は、実測とし、ヘクタールを単位として小数第４位まで記載すること。

２　開発行為を行うことについて環境影響評価法（平成９年法律第81号）等に基づく環境影響評価手続を必要とする場合には、備考欄にその手続き状況を記載すること。

３　開発行為施行体制の欄には、開発行為の施行者を記載するとともに、その施工者に防災措置を講ずるために必要な能力があることを証する書類を添付すること。なお、申請時において開発行為の施行者が確定していない場合における当該欄の記入については、開発行為に着手する前に必要な書類を提出することを誓約する書類等の提出をもってこれに代えることができる。

様式第１号（第４条関係）

| 工事着手届出書 年 月 日 大田原市長 様 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 届出者 住 所 氏 名 |  |  | 法人にあっては名称 及び代表者の氏名 |  |
| 開発行為に関する工事に着手したので、森林法施行細則第４条の規定により届け出ます。 |  |  |  |  |
| 開発許可年月日、番号 |  | 年 月 日 大田原市指令 第 号 |  |  |
| 開発対象地域の所在場所 |  |  |  |  |
| 開発行為の目的 |  |  |  |  |
| 開発行為着手年月日 |  | 年 月 日 |  |  |
| 工事施工者 | 住所 |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  |  |
|  | 連絡場所 | 電話 |  |  |
| 現場管理者 | 住所 |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  |  |
|  | 連絡場所 | 電話 |  |  |

様式第２号（第５条関係）

45㎝

| 林地開発許可済 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 許可年月日、番号 |  | 年 月 日 大田原市指令 第 号 |
| 許可を受けた者 | 住 所 |  |
|  | 氏 名 |  |
| 工事施工者 | 住 所 |  |
|  | 氏 名 |  |
|  | 現場管理者 |  |
| 工事期間 |  |  |

60㎝

様式第３号（第６条関係）

| 工事完了届出書 年 月 日 大田原市長 様 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 届出者 住 所 氏 名 | 法人にあっては名称 及び代表者の氏名 |  |
| 開発行為（ 年 月 日大田原市指令 第 号に関する工事が完了したので、森林法施行細則第６条の規定により届け出ます。 １ 工事完了年月日 年 月 日 ２ 開発行為をした森林の所在場所 ３ 工事施工者 住所 （電話） 氏名 |  |  |

様式第４号（第７条関係）

| 開発行為承継届出書 年 月 日 大田原市長 様 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 届出者 住 所 氏 名 |  |  | 法人にあっては名称 及び代表者の氏名 |  |
| 森林法第１０条の２第１項の規定により許可を受けた開発行為の地位を承継したので森林法施行細則第７条の規定により届け出ます。 |  |  |  |  |
| 開発許可年月日、番号 |  | 年 月 日 大田原市指令 第 号 |  |  |
| 被承継人 | 住所 |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  |  |
| 承継の原因 |  |  |  |  |
| 承継年月日 |  |  |  |  |

添付書類　１　開発行為に係る事業の譲渡、相続、合併等を証する書類

２　開発行為に要する資金及びその調達方法に関する書類

（計画書「15資金及びその調達計画」の様式使用）

３　譲受人が法人の場合、法人の登記事項証明書及び印鑑証明書

様式第５号（第８条関係）

| 林地開発計画変更許可申請書 年 月 日 大田原市長 様 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 届出者 住 所 氏 名 |  | 法人にあっては名称 及び代表者の氏名 |  |
| 森林法第１０条の２第１項の規定により許可を受けた開発行為（ 年 月 日大田原市指令 第 号）の計画を変更したいので森林法施行細則第８条第１項の規定により申請します。 |  |  |  |
| 開発行為に係る 森林の所在場所 |  |  |  |
| 変更の理由 |  |  |  |
| 変更の概要 |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |

様式第６号（第８条関係）

| 林地開発計画変更届出書 年 月 日 大田原市長 様 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 届出者 住 所 氏 名 |  | 法人にあっては名称 及び代表者の氏名 |  |
| 森林法第１０条の２第１項の規定により許可を受けた開発行為に関する計画を変更したので、 森林法施行細則第８条第２項の規定により届け出ます。 |  |  |  |
| 開発許可年月日、番号 | 年 月 日 大田原市指令 第 号 |  |  |
| 開発行為に係る 森林の所在場所 |  |  |  |
| 開発行為の目的 |  |  |  |
| 変更に係る事項 | （新） |  |  |
|  | （旧） |  |  |
| 変更の理由 |  |  |  |
| 変更年月日 | 年 月 日 |  |  |

様式第７号（第９条関係）

| 災害発生届出書 年 月 日 大田原市長 様 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 届出者 住 所 氏 名 |  | 法人にあっては名称 及び代表者の氏名 |  |
| 森林法第１０条の２第１項の規定により許可を受けた林地開発行為に係る区域に次のとおり災害が発生したので届け出ます。 |  |  |  |
| 開発許可年月日、番号 | 年 月 日 大田原市指令 第 号 |  |  |
| 開発行為の目的 |  |  |  |
| 開発行為に係る 森林の所在場所 |  |  |  |
| 開発許可面積 |  |  |  |
| 災害発生年月日 | 年 月 日 |  |  |
| 災害発生の箇所 |  |  |  |
| 災害面積 |  |  |  |
| 災害の状況 |  |  |  |
| 復旧の方法 |  |  |  |
| 復旧完了予定年月日 | 年 月 日 |  |  |
| その他 |  |  |  |

様式第８号（第１０条関係）

| 一時中止 開発行為の 届出書 廃 止 年 月 日 大田原市長 様 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 届出者 住 所 氏 名 | 法人にあっては名称 及び代表者の氏名 |  |
| 森林法第１０条の２第１項の規定により許可を受けた開発行為（ 年 月 日大田原市指令 第 号）を（ 一時中止 ・ 廃止 ）したいので、森林法施行細則第１０条の規定により届け出ます。 記 １ 開発行為を（ 一時中止 ・ 廃止 ）しようとする年月日 ２ その理由 ３ 事後処理 |  |  |

添付書類　１　当該開発対象地域の現況を撮影した写真

２　一時中止しようとするときは、当該土地の保安に関する計画書

３　廃止しようとするときは、廃止した後における当該土地の利用計画を示す図　　　　　　　書

Ⅵ　参　考　様　式

（参考様式１）

開発行為施行同意書

年　　月　　日

事業者　　　　　　　　様

権利者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

私が権利を有する下記の物件について、（付随する立木も含めて）森林法の規定に基づき開発行為を行うことに同意します。

また、下記の物件の全部または一部について、（付随する立木も含めて）残置森林として適正に維持管理されることに同意します。

記

| 土地の所在 |  |  | 地目 | 権利の種類 | 面積 （公簿） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大字 | 字 | 番地 |  |  |  |  |

※備考欄には残置森林の有無を記載すること。

（参考様式２）

隣接地（近接地）所有者同意書

年　　月　　日

事業者　　　　　　　　様

隣接地所有者　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　㊞

私が権利を有する下記の物件の隣接地（または下記の物件から３０メートル以内の近接地）において、森林法の規定に基づき開発行為を行うことに隣接地（近接地）の土地所有者として同意します。

記

| 土地の所在 |  |  | 地目 | 権利の種類 | 面積 （公簿） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大字 | 字 | 番地 |  |  |  |  |

（参考様式３）

開発行為チェックリスト

| 開発名 |  |  |  |  |  |  | 開発事業者名 |  |  |  |  |  |  |  |  | 洪水吐 | 降雨強度式（地区名） |  |  |  |  | 100年確率 × 1.44（1.2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面 積 | ha |  |  |  | 位 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 減勢工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 放流管 | 地山に設置 |  |  |  |  | 構造（RC360巻） |  |  |  |  | 管 径 |  |  |  |  |
| 協 議 年月日 | 第１回協議 |  |  | 第２回協議 |  |  |  | 第３回協議 |  |  |  |  | 第４回協議 |  |  |  | スクリーン 面 積 |  |  |  |  | エアーベント高 ＨＨＷＬ以上 |  |  |  |  | 遮水壁 継 手 |  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協 議 出席者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | メモ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| メモ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 許 容 放流量 | 下流水路調査 |  | 有（ 点）・ 無 |  |  |  |  | 比流量 |  | 調整池名 |  | 最 小 比流量 |  |  | 河川名又 は水路名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下流水路改修 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流下能力算定 |  | 合理式・その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 縦断勾配 |  | 水面勾配・河床勾配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 算定水深 |  | ８ 割 ・ その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粗度係数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整池計画 | 調整池タイプ |  | 築堤 ・ 掘込 |  |  |  |  | 降雨強度式 （地区名） |  |  | 1/10.1/30（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流域変更有無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 容量計算 |  |  |  |  | 厳密法・簡便法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開発前後に おける流域 |  | 開発前 開発後 |  |  |  |  | 取り込めない区域 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 取り込めない区域 の対策（法面等） |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流出係数 |  | 0.6 ・ 0.9 ・ 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 堆砂量 |  | 150 ・ 200 |  |  |  |  | 林地開発 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 池の連結 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 池への流入 |  |  |  |  | 自 然 ・暗渠等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利水その他の容量の有無 |  |  |  |  |  |  | 有（かんがい・管理用）・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 諸元一覧表 | 調整池名 | 流域面積 |  |  |  | 流出係数 |  | 許容放流量 |  |  | 調整池容量 |  |  | ha当たり 容 量 |  | ３点ボーリング |  |  | ダムの 地 質 |  | 堤体法勾配 |  |  | ダムの形状 |  |  |  |  |  | 洪水吐 | 放流管 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深さ |  | 基礎基盤 |  |  | 上流 |  | 下流 | 堤頂幅 |  | 法面処理 |  | 余裕高 |  |  |  |

（参考様式４）

調整池計画諸元一覧表

| 項 目 |  | 単 位 | ○○○調整池 | ○○○調整池 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流域面積 |  | ha，k㎡ |  |  |  |
| 流出係数 |  |  |  |  |  |
| 洪水到達時間 |  | 分 |  |  |  |
| 比流量 |  | ㎥/s/k㎡ |  |  |  |
| 許容放流量 |  | ㎥/s |  |  |  |
| 堤体 | タイプ |  |  |  |  |
|  | 堤高 | ｍ |  |  |  |
|  | 堤頂幅 | ｍ |  |  |  |
|  | 余裕高 | ｍ |  |  |  |
| 貯留部 | 計画水深 | ｍ |  |  |  |
|  | 堆積深 | ｍ |  |  |  |
|  | 調節容量 | ㎥ |  |  |  |
|  | 堆積量 | ㎥ |  |  |  |
|  | 農業用水量 | ㎥ |  |  |  |
| 放流施設 | 放流量 | ㎥/s |  |  |  |
|  | オリフィス形状 | cm |  |  |  |
|  | スクリーン形状 | mm |  |  |  |
| 洪水吐 | 計画流量 | ㎥/s |  |  |  |
|  | 越流水深 | ｍ |  |  |  |
|  | 越流形状 | ｍ |  |  |  |